R134a ORC 冷启动数值诊断进展说明

基于近期 Step01 / TestbenchA 测试结果的阶段性总结与后续建议
日期：2026-04-18

执行摘要：当前问题已经从“能否跑通”转为“为何前 1.6–4 s 极慢，以及如何建立稳定且可复现的数值基线”。多轮 A/B 结果表明，低压侧储能不足 是主矛盾；将 receiver.V 从 2 提升到 10 后，1000 s 仿真 CPU 时间从数百秒量级下降到约 58.7 s。与此同时，steady 动量、主阀全开、继续软化 HX 都未带来改善，部分情况下反而恶化。

1. 项目背景与当前目标

当前工作聚焦于纯 R134a ORC 冷启动阶段（Step01 / TestbenchA）的数值可解性与求解速度问题。模型保留了完整主回路与双换热器架构：pump → evaporator → mainValve → condenser → receiver，并带有 expansionTank → expPipe → receiver 低压锚定支路。

近期工作的核心目标已从“是否能跑通”转向“如何在不破坏主拓扑与主要物理机理的前提下，把前 1–4 s 启动边界层刚度压到可接受范围，并建立可用于下一阶段功能验证的数值基线”。

2. 当前模型基线（TestbenchA）

| 工质侧 | R134a_ph；主回路采用 p,h 初始化 |
| --- | --- |
| 水侧 | ConstantPropertyLiquidWater；冷热源边界为 MassFlowSource_T / Boundary_pT |
| 换热器 | 两台 BasicHX，已软化为 length=2, nNodes=2 |
| 低压锚定 | expansionTank → expPipe → receiver |
| 主阀 | mainValve，由 valve_k 控制开度 |
| 当前最佳速度基线 | receiver.V = 10，expPipe.length = 0.5，dynamic，valve_k = 0.9 |

3. 关键日志与 A/B 试验结果

以下结果均为近期对求解速度影响最显著的测试点。重点关注 CPU time、前几秒卡顿是否延长，以及是否影响全程可跑通性。

| 试验项 | 主要修改 | 结果（1000 s 或 50 s） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始可跑基线 | 原始代码 | 1000 s / 299.939 s | 可跑，但过慢；用于证明拓扑并非接错 |
| dynamic vs steady | 动量 steady 化 | 50 s: dynamic 102.831 s；steady 354.968 s | steady 无效且恶化，不是正确方向 |
| 主阀全开 | valve_k: 0.9 → 1.0 | 50 s: 108.806 s → 1007.45 s | 主阀全开显著恶化；0.9 提供了有益数值阻尼 |
| 继续软化 HX | areaScale/wallScale/dT_hx 更激进 | 50 s / 1121.22 s；卡顿延长到约 3.9 s | 继续软化 HX 不是提速方向 |
| 只改 receiver.V | V: 2 → 10 | 1000 s / 47.227 s | 一号有效改动，数量级改善 |
| 只改 expPipe.length | 0.5 → 5，V 保持 2 | 1000 s / 150.088 s | 有一定帮助，但只是次要改动 |
| 组合测试 A | V=10, length=5 | 1000 s / 116.606 s | 不如 V=10,length=0.5 |
| 组合测试 B | V=10, length=0.1 | 1000 s / 128.62 s | 过短也更差，说明 length 存在甜点位 |
| V 回扫 | V=4/6/8/10, length=0.5 | V=4: 194.53 s；V=6: 525.563 s；V=8: 470.919 s；V=10: 58.677 s | V 对速度高度非单调；10 明显最好 |

4. 已被证伪或不推荐继续投入的方向

• 将 momentumDynamics 改为 SteadyState：实测更慢，说明当前问题不是简单的“快动量波没被滤掉”。

• 将主阀开度提高到 1.0：实测显著恶化，说明主阀 0.9 的有限阻力反而在给系统提供数值阻尼。

• 继续软化 HX（进一步削弱热参与度）：实测更慢，且前期卡顿延长，说明 HX 并非当前一号病灶。

• 继续扫描 expPipe.length：已证明 0.5 左右最好，过短和过长都更差。

• 继续扫描 V=4/6/8：已证明这些中间值反而更差，后续继续沿这一方向扫点的性价比很低。

5. 当前最可信的工程解释

目前可以将问题定性为：低压侧储能不足导致冷启动边界层刚度过大。其核心症状是前 1.6–4 s 内 CPU 时间异常集中，而一旦跨过该边界层，求解器步长就能明显放大。

把 receiver.V 从 2 增加到 10 后，低压侧的压力/焓导数被显著钝化，前几秒的状态重排不再那么激烈，因此 CPU 时间出现数量级改善。这说明主病并不是接线错误，也不是主阀太小或快动量必须去掉，而是低压侧储能规模与整条主回路耦合时间尺度不匹配。

expPipe.length 的测试表明，低压边界锚定也有影响，但只是次级因素：长度太短会使锚定过硬，长度太长又会引入过度滞后或额外阻力，最佳点恰好在原来的 0.5 附近。

6. 推荐的新基线

| receiver.V | 10 |
| --- | --- |
| expPipe.length | 0.5 |
| 动量设定 | 保持 dynamic |
| 主阀开度 | valve_k = 0.9 |
| HX 设置 | 保持当前 length=2, nNodes=2，不再继续软化 |
| 水侧介质 | 保持 ConstantPropertyLiquidWater |

说明：上述配置不是“理论上最完美”的组合，而是当前最有证据支撑、最适合作为后续功能验证母版的数值基线。

7. 下一阶段工作建议

1. 停止继续扫描 receiver.V 和 expPipe.length。当前这条线已经收敛到明确结论，再扫收益很低。

2. 基于新基线，转入功能验证：检查启动阶段流量、压力和热源接入后的平滑性，而不是继续纠结“还能不能再快 10 秒”。

3. 若后续仍有速度问题，不再优先从参数扫描入手，而应转向结构级检查，例如：低压侧真实储能需求、Step02 建岛时序、以及是否需要为后续功能阶段引入更明确的启动平台段。

4. 对外沟通时，可将当前结论概括为：问题已从“模型是否接错/是否能跑”转为“低压侧储能尺度导致的启动边界层刚度”。

8. 阶段性总结

阶段性判断：当前最重要的进展不是“模型更物理了”，而是已经通过多轮 A/B 把速度瓶颈收缩到了足够小的范围，并找到了可以稳定复现的可用基线。

关键结论：低压侧储能不足是一号矛盾；receiver.V=10 是决定性优化；expPipe.length=0.5 是当前甜点位；steady 动量、主阀全开和继续软化 HX 都不是正确方向。