R134a ORC 阶段性技术总结（热态母版定稿）

覆盖冷态数值基线、真实换热开启、热源温度/流量边界与后续母版建议

日期：2026-04-18

执行摘要 本阶段工作的核心结论已经从“模型是否接错/能否跑通”转向“在保留主回路与真实换热骨架的前提下，当前 R134a 单回路热启动模型的可稳定工作窗口在哪里”。冷态数值主病已经通过低压侧储能重构被有效压住；热态阶段则识别出一个窄稳定窗口：在 hotTDuration=150 s 条件下，热源终点温度 303.15 K 与 308.15 K 为健康工作点，而热源流量上限约为 hotM_ramp.height≈0.55，超过该值即难以稳定运行。现阶段推荐的热态母版为 303.15 K / 150 s / hotM_ramp.height=0.50。

1. 模型背景与阶段目标

当前对象为 R134a 单回路热启动模型（Step02_HotStart 语境），主拓扑保持为 pump → evaporator → mainValve → condenser → receiver，并通过 expansionTank(Boundary_ph) 与 expPipe 对低压侧进行锚定。

本轮工作的目标不是进一步“退化系统”换取数值便利，而是在保留双换热器、固定主阀、动态求解与常物性水侧的前提下，建立一个可复现、可扩展、可继续进入后续 ORC 结构验证的热态母版。

1.1 当前冻结的基线参数

| 模块 | 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压侧骨架 | receiver.V | 10 | 已验证为决定性优化；V=4/6/8 均不如 10。 |
| 低压侧边界 | expPipe.length | 0.5 | 已验证为甜点位；0.1 与 5.0 均更差。 |
| 主阀 | valve_k | 0.9 | 全开更差；当前开度提供了有效的数值阻尼。 |
| 热端时序 | hotFlowStart / hotTStart | 100 s / 150 s | 先建流再升温，避免冷态与热端扰动完全重叠。 |
| 热端基线 | hotTDuration / T_end | 150 s / 303.15 K | 推荐的保守热态母版工作点。 |
| 热端流量 | hotM_ramp.height | 0.50 | 已知 0.55 附近为当前结构上限。 |

2. 冷态数值基线与已证伪方向

• 冷态基线已通过 1000 s 长时验收，CPU time 约 26.889 s，可认为“可用而非勉强跑通”。

• 仅开启热源流量（不升温）同样通过 1000 s 验收，CPU time 约 28.74 s，说明热源流量接入本身不是主病。

• 以下方向已被实测证伪或不建议继续投入：momentumDynamics=SteadyState、主阀全开、继续软化 HX、继续扫描 expPipe.length、继续回扫中间 V。

2.1 冷态阶段的核心解释

当前最可信的冷态机理是：低压侧储能不足导致启动前 1–4 s 的边界层刚度过大，而不是接线错误、主阀太小或快动量必须移除。

receiver.V 从 2 提高到 10 后，低压侧压力/焓导数被显著钝化，求解器得以更快跨过冷启动边界层；这也是为什么后续热态工作必须建立在 V=10 的冷态母版上。

3. 真实换热开启后的阶段性发现

B 轮工作的重点从“速度是否进一步优化”切换为“真实换热开启后，热端稳定边界在哪里”。

先后完成了：仅热源流量接入验证、热源温度扫描、升温时长扫描、303.15 K/308.15 K 健康点对比，以及热源流量上限试探。

3.1 升温时长 × 终点温度扫描结果

| 升温时长 | 顺利工况 | 很慢/临界工况 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 s | 仅 293.15 K | 其余点均很慢 | 升温斜率过大，热端扰动直接触发蒸发器热-流-物性重排。 |
| 150 s | 293.15 / 303.15 / 308.15 K | 298.15 K、313.15 K 很慢 | 中间窗口开始显现；过弱加热与过强加热都不理想。 |
| 200 s | 298.15 / 303.15 / 308.15 K | 293.15 K、313.15 K 很慢 | 斜率进一步降低后，弱加热点被慢慢带离边界层，但高温坏区仍存在。 |

3.2 现象背后的机理解释

弱加热边界层：• 298.15 K 一类工况并非“温度太高”，而是热端驱动力刚刚出现但又不足以迅速把系统带离近零换热区，求解器会在该边界层内反复试探，表现为仿真极慢。

强加热坏区：• 313.15 K 一类工况则属于热端过强。当前模型尚未接入真实膨胀机与负载链，多余热量更多体现为工质库存升焓和降密度，而不是被做功消耗，因此更容易进入热库存积累主导区。

斜率效应：• 同一个终点温度，若 hotTDuration 过短，会让蒸发器水侧、壁面与 R134a 侧同时快速偏离原冷态平衡，Jacobians 频繁重建，导致 100 s 档普遍很慢。

数值路径依赖：• 293.15 K 在个别时长下也出现很慢，更接近算法路径依赖与步长历史敏感，而不应解读为新的物理边界。

4. 303.15 K 与 308.15 K 健康工况对比

在 hotTDuration=150 s 条件下，303.15 K 与 308.15 K 两个点均表现为健康运行点：蒸发器与冷凝器换热量平滑建立后进入平台，mainValve.m_flow 基本恒定，蒸发器与 receiver 压力均保持稳定。

两者的差别不在于“是否稳定”，而在于热库存抬升程度：308.15 K 下蒸发器吸热更高，receiver 焓更高、密度后段下降更明显，因此更接近当前热端上沿。

| 比较项 | 303.15 K | 308.15 K | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸发器吸热平台 | 约 50 kW | 约 58 kW | 308.15 K 热驱动更强。 |
| 冷凝器放热平台 | 约 6.1 kW | 约 6.5 kW | 冷端也相应抬升，但幅度有限。 |
| mainValve.m_flow | 约 1.7 kg/s | 约 1.7 kg/s | 主回路通流能力几乎不变。 |
| receiver 状态 | 焓值抬升较温和 | 焓值更高、密度下降更快 | 308.15 K 更靠近热库存上沿。 |
| 适用角色 | 保守母版 | 上沿参考点 | 不建议仅以 308.15 K 作为唯一母版。 |

5. 热源流量扫描结论

在 303.15 K 与 308.15 K 两条温度线上进行热源流量扫描后，结论高度一致：hotM_ramp.height 超过约 0.55 即难以稳定运行。

这说明当前结构下先撞到的限制不是温度本身，而是热源流量上限。流量继续上调后，系统无法把额外热量有效转化为更大的循环通流能力，只能体现为工质库存持续升焓与降密度，最终进入热库存积累主导区。

| 热端母版点 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 303.15 K / hotM=0.50 | 推荐母版 | 稳健且留有余量，适合作为后续结构扩展起点。 |
| 308.15 K / hotM=0.50 | 上沿参考 | 可运行，但更接近热库存上边界。 |
| 任一温度线 / hotM>0.55 | 不推荐 | 已触及当前结构上限，继续提高性价比很低。 |

6. 当前定稿建议与下一步

当前热态母版建议固定为：receiver.V=10，expPipe.length=0.5，valve_k=0.9，hotTDuration=150 s，终点温度 303.15 K，hotM_ramp.height=0.50。

308.15 K 可保留为上沿验证工况，用于判断模型离热端边界还有多少余量；但在未引入真实膨胀机与负载链之前，不建议将更高温度或更大热源流量作为长期工作点。

后续若继续推进，优先方向不是再做大范围参数乱扫，而是基于上述热态母版进入下一阶段结构验证，例如：接入更真实的膨胀/做功元件、检验高压岛是否真正建立、以及验证热量是否能从“库存升焓”转向“有效循环转换”。

阶段性定稿结论 当前模型已经完成从“冷态可跑”到“热态有稳定窗口”的跨越。现阶段最重要的工程收获不是把热端一味推高，而是识别出一个可复现、可扩展、且具有明确边界的热态母版：303.15 K / 150 s / hotM_ramp.height=0.50。