透平回归阶段测试总结

适用模型：R134a_ORC_Step03_C1_MinOnlineTurbine_Fixed
主题：透平在线接入、参数扫描、判据收敛与当前冻结基线
版本：阶段整理稿

• 阶段结论：C1 轮“透平最小在线接入”目标已经完成。系统可稳定通过 0 s，并能在 1000–2000 s 窗口内保持热侧母版连续运行。 • 当前最稳妥冻结基线：valve_k = 0.5，turbineInValveRamp.startTime = 500 s，duration = 50 s（100 s 作为保守备份），V_s 暂维持 300e-6 m³。 • 方法论结论：后续不应继续深挖启机参数，而应转入 C2 的“负载接入 + 旁路收缩”验证。

# 1. 阶段目标与回归边界

本轮“透平回归”不是为了直接追求高发电功率，而是为了验证透平支路能否在不破坏现有热侧母版的前提下稳定上线，并把影响收敛到一套可冻结、可复现实验基线。

• 验证透平支路接入后，模型能稳定通过 0 s 初始化与后续长时段积分。

• 在保持主旁路可工作的前提下，让透平支路逐步接管一部分工质，而不触发新的数值硬点。

• 通过单变量扫描识别“可运行、可复现、可继续扩展”的参数窗口，为下一阶段 C2 的负载接入做准备。

# 2. 模型对象与当前拓扑认识

当前回归对象为 R134a_ORC_Step03_C1_MinOnlineTurbine_Fixed。系统采用“主旁路 + 透平支路并联”的接入方式，透平入口前保留小前室（plenum）以维持 V–F–V 链条，透平出口直接并回低压侧。

• 主旁路继续承担系统的“保底通流”职责，保证热侧母版先稳住。

• 透平入口阀负责控制支路上线时刻与上线强度。

• 透平前室保留为必要的缓冲容积；现阶段不再额外引入新的 V–V 冗余容积。

• 机械链保持最小化：透平—惯量—阻尼—固定端。当前阶段暂不引入控制器。

## 2.1 从 C0 到 C1 的认识

C0 单机台架证明了透平白盒模型本体可以稳定运行，但它并不能自动保证系统级并联接入成功。真正的难点来自系统拓扑、stream 语义以及支路上线瞬态。

C1_FIXED 的意义在于：在成功热态母版上把透平支路重新收敛为“可稳定上线的最小扰动支路”，并用扫描把参数窗口摸出来。

# 3. 回归过程中确认的关键技术结论

• 透平回归的核心不是“把阀开大”，而是先把在线过程做成数值上温和的相变支路接入。

• 对当前模型来说，主旁路仍是系统稳定性的主要保障；透平支路是在其上逐步提高参与度。

• 在 near-zero-flow 区间，stream 变量（尤其 port_in.h_outflow / port_out.h_outflow）可能出现极大或极小的非物理数值，这属于 stream 语义在零流附近的占位结果，不能直接拿来当物理判据。

• 因此，验收时应优先看 receiver.medium.p/h/d、蒸发器换热量、透平真实质量流量、轴速、功率和透平两端压差，而不是盯着 h_outflow 的瞬时尖峰。

# 4. 参数扫描回归结果

## 4.1 回归扫描总表

| 扫描项 | 范围 / 代表工况 | 主要现象 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主旁路开度 valve_k | 0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5 | 开度减小时，主旁路流量下降，透平流量、轴速和输出提升；但 0.4 以下数值代价明显变高，0.3、0.2 已不适合作为现阶段基线。 | 0.5 最平衡 |
| 透平上线时刻 startTime | 300 / 500 / 700 / 900 s | 热侧母版曲线几乎重合；变化主要体现为透平上线被整体右移，最终稳态差别很小。 | 500 s 合适 |
| 透平开阀时长 duration | 20 / 50 / 100 / 120 / 200 s | 更长 duration 会减缓上线冲击，但会拖慢支路建立；最终稳态基本一致。 | 50 s 优先，100 s 备份 |
| 透平排量 V_s | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 ×10^-3 m³ | 更大排量可抬高支路流量，但同时压缩支路压差、降低轴速，并使功率收益不再单调变好。 | 暂维持 0.3×10^-3 m³ |

## 4.2 主旁路开度 valve_k 扫描

这是当前回归中最关键的一组单变量扫描。结果非常明确：随着 valve_k 从 0.9 逐步降到 0.5，主旁路质量流量稳定下降，而透平流量、轴速和机械输出同步抬升，说明更多工质开始真正走透平支路。

但这一趋势并不是“越小越好”。从运行日志看，0.4 工况虽然可以跑通 1500 s，但 CPU 时间达到 286.166 s；而 0.5 和 0.6 分别约为 162.526 s 和 106.651 s。也就是说，继续压缩旁路会显著放大数值代价。

• 0.6：最省计算，但透平参与度偏保守。

• 0.5：透平参与度明显提升，且数值代价尚可接受，是当前最适合冻结的平衡点。

• 0.4：物理上更激进，但当前阶段计算成本过高，不宜作为主基线。

## 4.3 透平上线时刻 startTime 扫描

startTime 扫描表明：一旦热侧母版已经建立，改变透平上线时刻只是在时间轴上平移“透平开始参与”的瞬态，对热侧稳态与最终透平稳态影响很小。

• 过早上线会让透平更早卷入母版建立过程，不利于问题隔离。

• 过晚上线则没有新增收益，只是拉长测试时间。

• 500 s 可以在“热侧已经起来”和“无需拖太久”之间取得合理平衡。

## 4.4 透平开阀时长 duration 扫描

duration 的作用主要体现在“上线斜率”而非最终稳态。20 s 较快，容易带来更尖的瞬态；50 s 与 100 s 均能保持较平顺的上线；120–200 s 虽然更柔和，但会显著拖慢透平支路建立，不利于后续批量测试效率。

因此，duration 的推荐选择不是越大越好，而是要刚好把瞬态削平。就当前回归结果看，50 s 已足够温和，100 s 可作为保守备份。

## 4.5 透平排量 V_s 扫描

V_s 扫描给出的结论很重要：更大的排量虽然会提高透平支路质量流量，但并不会自动带来更好的输出状态。实际结果显示，随着 V_s 增大，轴速反而下降，系统更多表现为“流量占比上去，但压差与速度利用率被吃掉”。

• 说明当前系统还处在“旁路主导、透平并联接入”的阶段，透平并未进入独占压差的工作方式。

• 在这一阶段盲目放大 V_s，只会把系统更快推向高流量、低压差、低转速区。

• 因此 V_s 现阶段不宜继续加大，应先维持 300e-6 m³，等 C2 负载接入后再讨论是否需要二次优化。

# 5. 透平回归的验收判据

| 类别 | 建议判据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | 能够稳定通过 0 s，不再出现 divide-zero 或 nonlinear initialization failure。 | 已满足 |
| 热侧连续性 | receiver.medium.p/h/d 与蒸发器 Q_flow 在透平上线前后保持连续、可解释、无灾变突跳。 | 已满足 |
| 透平支路建立 | turbine.m_flow、shaftInertia.w、W_dot_mech / W_dot_fluid 在上线后能够收敛到新稳态。 | 已满足 |
| 判据选择 | 不把 port_in.h_outflow / port_out.h_outflow 的零流尖峰当作物理失败证据。 | 已校正 |
| 数值成本 | CPU 时间需在可接受范围内，避免为微小性能提升付出过高计算代价。 | 0.5 可接受 |

据此判断，C1 轮“透平回归”已经完成：问题不再是“透平能不能在线”，而是“在已经能稳定在线的前提下，下一步如何接入负载并继续降低旁路占比”。

# 6. 当前冻结基线与下一步建议

推荐冻结基线： 1) valve_k = 0.5； 2) turbineInValveRamp.startTime = 500 s； 3) turbineInValveRamp.duration = 50 s（若后续接载变硬，可回退到 100 s）； 4) turbine V_s = 300e-6 m³； 5) 当前拓扑、透平前室与透平方程组暂不再改动。

下一步不建议继续在 C1 内部反复扫描启机参数，而应进入 C2：在冻结上述基线后，增加小幅外负载扭矩扫描，优先回答“透平已上线后，系统能否稳定带载”这一更关键的问题。

• 优先扫描建议：T_load = -0.02 / -0.05 / -0.08 / -0.10 N·m。

• 只有在带载仍稳定的前提下，才继续做旁路收缩（例如 valve_k = 0.55 / 0.50 / 0.45）以提高透平分流占比。

• 现阶段不建议继续以 h_outflow 尖峰作为主要否决项，应以真实状态量与整体运行代价作为判据。